附件1

附着式升降脚手架安装（拆除、使用）告知书

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目地址 |  |  |  |  | 建筑高度（m） |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 专业施工企业 | 企业名称 |  |  |  | 联系人及电话 |  |
|  | 资质证书 编号 |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |
|  | 施工负责人及电话 |  |  |  | 安全负责人 及电话 |  |
| 专业施工企业特种作业人员情况 |  |  | 姓名 | 工种 | 特种作业操作资格证书编号 |  |
| 专业施工企业申请意见 |  | 我单位拟于 年 月 日在 （工程项目）进行附着式升降脚手架安装（拆除、使用），特此告知。 申请单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总承包单位审核意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 工程监理单位审核意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 安全监督 机构意见 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

附着式升降脚手架安装质量检验项目自检表

| 序号 | 检验内容及要求 |  | 检验方法 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | 资信和安全技术资料 | 专业分包单位安全生产许可证、专业分包合同及安全协议 | 查阅资料 |  |
| 2 |  | 专项施工方案 | 查阅资料 |  |
| 3 |  | 产品合格证、安全操作规程 | 查阅资料 |  |
| 4 |  | 安装、调试自检记录 | 查阅资料 |  |
| 5 |  | 提升前、后自检记录 | 查阅资料 |  |
| 6 |  | 相对专项施工方案有变更的技术文件 | 查阅资料 |  |
| 7* | 所有主要承力构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷 |  | 目测检查 |  |
| 8 | 焊缝应无裂纹、漏焊、气孔、夹渣、咬肉、未焊满等缺陷；螺栓应齐全，螺纹应无变形 |  | 目测检查 |  |
| 9* | 架体结构构造 | 架体总高度应与施工方案相符且不应大于所附着建筑物的5倍楼层高 | 钢卷尺测量 |  |
| 10* |  | 架体宽度不大于1.2m | 钢卷尺测量 |  |
| 11* |  | 架体支承跨度应符合设计要求，直线布置的架体支承跨度不应大于7m；折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支承点外侧距离不应大于5.4m | 钢卷尺测量 |  |
| 12* |  | 架体水平悬挑长度不应大于相邻机位间水平支承跨度的1/2，且不应大于2m，单跨式附着升降脚手架架体的水平悬挑长度不应大于支承跨度的 1/4 | 钢卷尺测量 |  |
| 13* |  | 架体总高度与支承跨度的乘积不应大于ll0m2 | 测量计算 |  |
| 14 |  | 架体立杆纵距不得大于2.5m，架体步距不得大于2m | 钢卷尺测量 |  |
| 15* |  | 在升降和使用工况下，架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5，且不得大于6m | 钢卷尺测量 |  |
| 16 | 竖向主框架 | 竖向主框架高度应与架体高度相等并与墙面垂直；应为定型的桁架或刚架结构，其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连接，并应与水平支撑结构和架体构架构成空间几何不可变体系的稳定结构 | 目测检查 |  |
| 17* |  | 主框架内侧应设置导轨，主框架与导轨应采用刚性连接 | 目测检查 |  |
| 18 |  | 竖向主框架内排立杆与外排立杆的顶部高度差大于1500mm且无横向杆件连接时，内、外排立杆应增加拉结固定等加强措施 | 钢卷尺测量 目测检查 |  |
| 19 |  | 竖向主框架的垂直度偏差不大于5‰，且不大于60mm。相邻竖向主框架的高差不应大于20mm | 经纬仪或线坠、直尺、卷尺测量 |  |
| 20 | 水平支承结构 | 竖向主框架的底部应设置水平支承结构，水平支承结构可采用空间桁架结构，也可采用平面刚架结构 | 目测检查 |  |
| 21 |  | 水平支承结构各杆件的轴线应相交于节点上，各杆件的轴线不交汇于一点时，应进行附加弯矩验算，连接节点板的厚度不得小于6mm | 目测检查 卡尺测量 |  |
| 22 |  | 水平支承构件在相邻两榀竖向主框架中间应连续设置不能连续设置时，应采取不低于水平支承结构材料强度和刚度的加强措施 | 目测检查 |  |
| 23 |  | 水平支承结构上、下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头 | 目测检查 |  |
| 24 |  | 水平支承结构与竖向主框架应可靠连接 | 目测检查 |  |
| 25* | 架体 构架 | 架体构架的立杆应与水平支承结构连接，所有杆件和结构件应相交于主节点，形成具有足够强度和适度刚度的空间体系稳定结构 | 目测检查 |  |
| 26 |  | 架体内外立杆间应采用Z形撑或三角撑或其它可靠方式加强联接 | 目测检查 |  |
| 27 | 架体应在下列部位采取可靠的加强构造措施 | 架体与附着支座的连接处 | 目测检查 |  |
| 28 |  | 架体上提升机构的设置处 | 目测检查 |  |
| 29 |  | 架体上防坠、防倾装置的设置处 | 目测检查 |  |
| 30 |  | 架体吊拉点设置处 | 目测检查 |  |
| 31 |  | 架体平面的转角处 | 目测检查 |  |
| 32* |  | 当遇到塔机、施工升降机、物料架体等设施，需断开处 | 目测检查 |  |
| 33* | 附着 支座 | 竖向主框架所覆盖的高度内每一个楼层均应设置1处附着支座，使用工况时有效附着支座不应少于3个 | 目测检查 |  |
| 34* |  | 附着支座锚固处的混凝土强度值应达到专项方案设计值，且应大于C15，升降支座锚固处应大于C20 | 查阅资料 |  |
| 35 |  | 附着支座锚固螺栓孔应垂直于工程结构外表面，锚固螺栓预留孔中心到建筑结构梁底的距离不得小于150mm | 目测检查 钢卷尺测量 |  |
| 36 |  | 附着支座锚固螺栓应采取防松措施，螺母不得少于2个或采用单螺母加弹簧垫圈防松。螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣螺纹螺距，并不得小于10mm | 目测检查 钢卷尺测量 |  |
| 37 |  | 锚固螺栓垫板规格不应小于100mm×100mm×10mm | 目测检查 钢卷尺测量 |  |
| 38* |  | 附着支座（含升降支座）锚固处应采用2根或以上的附着锚固螺栓 | 目测检查 |  |
| 39 |  | 使用工况下每一个竖向主框架处的停层装置不得少于2道，不得采用扣件或钢丝绳作为停层装置 | 目测检查 |  |
| 40* | 防倾 装置 | 每一个附着支座应安装防倾装置。防倾覆装置包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向轮 | 目测检查 |  |
| 41 |  | 防倾装置应用螺栓、焊接或销轴与附着支座连接 | 目测检查 |  |
| 42 |  | 在提升工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于架体高度的1/4或2.8m；使用工况下，最上和最下两个防倾导向件之间的最小间距不得小于架体高度的1/2或5.6m | 目测检查 钢卷尺测量 |  |
| 43 |  | 防倾导向轮应有足够的强度，其与导轨之间的间隙不应大于5mm | 目测检查 塞尺测量 |  |
| 44* | 防坠 装置 | 防坠装置应设置在竖向主框架处，并固定牢固。防坠装置在使用和升降工况下都应齐全有效 | 目测检查 |  |
| 45 |  | 采用卡阻式防坠器时，每个附着支座处均应设置防坠装置 | 目测检查 |  |
| 46 |  | 防坠装置采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重新组装的手动装置 | 目测检查 |  |
| 47 |  | 夹持式防坠落装置的制动距离不应大于80mm，卡阻式防坠落装置的制动距离不应大于150mm | 目测检查 |  |
| 48* |  | 防坠装置与升降支座必须分别独立固定在建筑结构上。 | 目测检查 |  |
| 49 |  | 防坠装置不应单独采用顶撑式防坠器 | 目测检查 |  |
| 50 |  | 防坠装置应有防污染措施，防止被建筑杂物污染后失效 | 目测检查 |  |
| 51* | 安全 防护 | 架体外侧应用金属防护网等全封闭 | 目测检查 |  |
| 52* |  | 架体底层应采用定型金属脚手板满铺，与建筑物外墙之间应采用硬质翻板封闭 | 目测检查 |  |
| 53 |  | 当附着式升降脚手架中间断开时，其断开处必须封闭 | 目测检查 |  |
| 54* | 同步控制装置 | 当附着式升降脚手架升降时，应配备荷载控制系统或位移控制系统的同步控制系统 | 目测检查 |  |
| 55* |  | 荷载控制系统应具有超载、失载15%时的声光报警和显示报警机位功能，超载、失载 30%时，应具有自动停机的功能 | 目测检查 局部试验 |  |
| 56 |  | 位移控制系统应具有当水平支承桁架两端高差达到30mm时能自动停机功能 | 目测检查 局部试验 |  |
| 57 | 提升控制装置 | 应具备点控和群控功能 | 目测检查 局部试验 |  |
| 58 |  | 应具有显示各机位即时荷载值或位移值及状态的功能 | 目测检查 局部试验 |  |
| 59* | 升降 机构 | 升降机构应与建筑结构及架体可靠连接 | 目测检查 |  |
| 60 |  | 同一架体上的升降机构、同步控制系统，均应分别采用同一厂家、同一规格的产品 | 目测检查 |  |
| 61* |  | 吊钩不应有裂纹、破口、凹陷、孔穴等缺陷。吊钩不得补焊，不得有永久变形，挂绳处磨损量不得大于原高度的10%；应设置防脱装置，且有效可靠 | 目测检查 |  |
| 62 |  | 液压提升机构应设置安全溢流阀，管路应无渗漏 | 目测检查 |  |
| 63* |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废GB/T5972》的规定 | 目测检查 |  |
| 64 | 电气 系统 | 供电系统应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46》的规定 | 目测检查 |  |
| 65 |  | 应设置专用开关箱，且具有防水功能 | 目测检查 |  |
| 66* |  | 绝缘电阻不应小于0.5MΩ | 兆欧表测量 |  |
| 67 |  | 电缆线应满足防拽及防磨要求 | 目测检查 |  |
| 68 |  | 架体系统应有防雷措施 | 目测检查 |  |
| 检查签字 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |
| 备注： |  | - 表中项目序号打*的为保证项目，其他为一般项目。 无实测数据时，“符合”用“√”代表，“不合格”用“×”代表，“无此项”用“/”代表。 |  |  |

附件3

### 附着式升降脚手架首次安装完毕

### 及使用前验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 楼号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备提升楼层 |  |  | 层到 层 |  |  | 布置机位数 |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容及要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 架体结构 |  |  | 架体总高度应与施工方案相符且不应大于所附着建筑物的5倍楼层高 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 架体宽度不大于1.2m |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 架体支承跨度应符合设计要求，直线布置的架体支承跨度不应大于7m；折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支承点外侧距离不应大于5.4m |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 架体水平悬挑长度不应大于相邻机位间水平支承跨度的1/2，且不应大于2m，单跨式附着升降脚手架架体的水平悬挑长度不应大于支承跨度的 1/4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 架体总高度与支承跨度的乘积不应大于ll0m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 架体立杆纵距不得大于2.5m，架体步距不得大于2m |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 在使用工况下，架体悬臂高度不得大于架体高度的 2/5，且不得大于6m |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竖向主 框架 |  |  | 竖向主框架高度应与架体高度相等并与墙面垂直；应为定型的桁架或刚架结构，其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连接，并应与水平支撑结构和架体构架构成空间几何不可变体系的稳定结构 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 主框架内侧应设置导轨，主框架与导轨应采用刚性连接 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 竖向主框架内排立杆与外排立杆的顶部高度差大于1500mm且无横向杆件连接时，内、外排立杆应增加拉结固定等加强措施 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 竖向主框架的垂直度偏差不大于5‰，且不大于60mm；相邻竖向主框架的高差不应大于20mm |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水平支承结构 |  |  | 竖向主框架的底部应设置水平支承结构，水平支承结构可采用空间桁架结构，也可采用平面刚架结构 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 水平支承结构各杆件的轴线应相交于节点上，各杆件的轴线不交汇于一点时，应进行附加弯矩验算，连接节点板的厚度不得小于6mm |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 水平支承构件在相邻两榀竖向主框架中间应连续设置不能连续设置时，应采取不低于水平支承结构材料强度和刚度的加强措施 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 水平支承结构上、下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 水平支承结构与竖向主框架应可靠连接 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 架体构架 |  |  | 焊缝应无裂纹、漏焊、气孔、夹渣、咬肉、未焊满等缺陷；螺栓应齐全，螺纹应无变形 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 所有主要承力构件应无明显变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 架体构架的立杆应与水平支承结构连接，所有杆件和结构件应相交于主节点，形成具有足够强度和适度刚度的空间体系稳定结构 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 架体内外立杆间应采用Z形撑或三角撑或其它可靠方式加强联接 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 附着支承装置 |  |  | 竖向主框架所覆盖的高度内每个已浇筑混凝土楼层都应设置1处附着支座，提升工况时有效附着支座不应少于2个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 附着支座锚固螺栓孔应垂直于工程结构外表面，锚固螺栓预留孔中心到建筑结构梁底的距离不得小于150mm |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 附着支座锚固处应采用两根或以上的附着锚固螺栓 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 附着支座锚固螺栓应采用双螺母固定，螺栓露出螺母端部的长度不少于3扣，并不小于10mm |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 附着支座锚固螺栓垫板规格不小于100mm×100mm×10mm |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 使用工况下每一个竖向主框架处的停层装置不得少于2道，不得采用扣件或钢丝绳作为停层装置 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 防坠、防倾附着支座与建筑物连接牢靠，且与升降支座分别独立设置 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 附着支座上的防坠、防倾装置安装牢固有效 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 防倾装置 |  |  | 每一个竖向主框架处均应有防倾装置，防倾覆装置包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 防倾装置应用螺栓、焊接或销轴与附着支座连接 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 在提升工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于架体高度的1/4或2.8m；使用工况下，最上和最下两个防倾导向件之间的最小间距不得小于架体高度的1/2或5.6m |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 防倾导轨的垂直偏差应不大于5‰，且不大于60mm |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 防倾导向轮应有足够的强度，其与导轨之间的间隙不应大于5mm |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 防坠装置 |  |  | 防坠装置应设置在坚向主框架部位并附着在建筑物上，每一个升降点不少于一处，防坠装置在使用和提升工况下都应起作用 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 防坠装置与升降支座必须分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 防坠装置采用机械式的全自动装置，不能使用每次升降都需重新组装的装置 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 夹持式防坠落装置的制动距离不应大于80mm，卡阻式防坠落装置的制动距离不应大于150mm |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 防坠装置不应单独采用顶撑式防坠器 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 防坠装置应有防污染措施，防止被建筑杂物污染后失效 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 安全防护 |  |  | 架体外侧应用金属防护网等全封闭，封闭严密 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | 架体底层应采用定型金属脚手板满铺，与建筑物外墙之间应采用硬质翻板封闭 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 当附着式升降脚手架中间断开时，其断开处必须封闭 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 同步控制装置 |  |  | 同一架体上的同步控制系统，应采用同一厂家、同一规格的产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | 当附着式升降脚手架升降时，应配备荷载控制系统或位移控制系统的同步控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | 荷载控制系统应具有超载、失载15%时的声光报警和显示报警机位功能，超载、失载30%时，应具有自动停机的功能 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 位移控制系统应具有当水平支承桁架两端高差达到30mm时能自动停机功能 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 提升控制 |  |  | 应具备点控和群控功能 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 应具有显示各机位即时荷载值或位移值及状态的功能 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 升降机构 |  |  | 同一架体上的升降机构，应采用同一厂家、同一规格的产品 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 吊钩不应有裂纹、破口、凹陷、孔穴等缺陷。吊钩不得补焊，不得有永久变形，挂绳处磨损量不得大于原高度的10%；应设置防脱装置，且有效可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 液压提升机构应设置安全溢流阀，管路应无渗漏 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废GB/T5972》的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 电气系统 |  |  | 符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46》中的对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 验收 签字 |  | 建设单位 |  |  | 总承包单位 |  | 监理单位 |  | 专业承包单位 |  |
| 检查 结论 |  | 符合要求，验收通过（ ） 不符合要求，验收不通过（ ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

- 附着式升降脚手架每次升降前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 楼号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备提升楼层 |  | 层到 层 |  |  | 布置机位数 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 附着支承装置处混凝土强度 |  | 达到专项方案计算值，且附着支座处≥C15，混凝土结构无裂缝等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 架体 |  | 架体无结构变动、构件无缺失，损坏；无倾斜，连接可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提升设备 |  | 与工程建筑结构和架体结构连接正确、可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 提升设备采取防污染措施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 附着支承装置 |  | 竖向主框架所覆盖的高度内每个已浇筑混凝土楼层都应设置1处附着支座，提升工况时有效附着支座不应少于2个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 附着支座锚固螺栓孔应垂直于工程结构外表面，锚固螺栓预留孔中心到建筑结构梁底的距离不得小于150mm |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 附着支座锚固处应采用两根或以上的附着锚固螺栓 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 附着支座锚固螺栓应采用双螺母固定，螺栓露出螺母端部的长度不少于3扣，并不小于10mm |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 附着支座锚固螺栓垫板规格不小于100mm×100mm×10mm |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 防坠、防倾附着支座与建筑物连接牢靠，且与升降支座分别独立设置 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 附着支座上的防坠、防倾装置安装牢固有效 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防倾装置 |  | 每一个竖向主框架处均应有防倾装置，防倾覆装置包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 在提升工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距不应小于架体高度的1/4或2.8m |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 防倾导轨的垂直偏差应不大于5‰，且不大于60mm |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 防倾导向轮应有足够的强度，其与导轨之间的间隙不应大于5mm |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防坠装置 |  | 防坠装置应设置在坚向主框架部位并附着在建筑物上，每一个升降点不少于一处，防坠装置在使用和提升工况下都应起作用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 防坠装置与升降支座必须分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 防坠装置采用机械式的全自动装置，不能使用每次升降都需重新组装的装置 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 防坠装置应有防污染措施，防止被建筑杂物污染后失效 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 同步控制 装置 |  | 灵敏可靠、功能齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 障碍物 清除情况 |  | 无障碍物阻碍外架的正常提升 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 垃圾清理 情况 |  | 架体内垃圾、物料应清理干净 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 拉结措施 |  | 应全部拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 塔吊或施工电梯附着装置 |  | 符合专项施工方案规定，安装规范、通过顺畅 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 操作人员 |  | 经安全教育、技术交底并持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 运行指挥人员、通讯 设备 |  | 人员到位，设备工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 监督检查 人员 |  | 总承包单位和监理单位人员已到场 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 电气系统 |  | 符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46》中的对线路负荷的计算要求；设置专用的开关箱 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 验收 签字 | 建设单位 |  |  | 总承包单位 |  | 监理单位 |  | 专业承包单位 |  |
| 检查 结论 | 符合要求，验收通过（ ） 不符合要求，验收不通过（ ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

附着式升降脚手架升降后使用前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 楼号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业楼层 |  |  |  | 高度（m） |  |  | 作业性质 |  | 使用 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容及要求 |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 附着支座 |  | 附着支承装置处混凝土强度达到安全专项施工方案计算值，且≥15MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附着支座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 附着支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 加高、加长式支座符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 架体 |  | 架体无结构变动、构件无缺失，损坏，连接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 停层装置 |  | 竖向主框架处的停层装置不少于2道，受力均匀；不得采用扣件或钢丝绳作为卸荷装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防护装置 |  | 防护网齐全、完好，连接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 翻板已搭靠封闭到位，无坠物隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 附着支承 装置 |  | 竖向主框架所覆盖的每一已建楼层有附着支承装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 附着支承装置上的防倾装置完好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 附着支承装置采用双螺栓固定牢靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 提升动力设备 |  | 动力设备采取防污染措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确；控制柜工作正常，功能齐备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防坠落装置 |  | 每一机位有不少于1套防坠落装置。防坠落装置无缺失，安装位置正确，能有效发挥作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 防坠装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 应具有防尘防污染的功能，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 设置方法及部位正确，灵敏可靠，不应人为失效和减少 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 防倾装置 |  | 架体悬臂高度≤2/5架高，且≤6m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电气系统 |  | 符合《施工现场临时用电安全技术规范JG46》中的对线路负荷的计算要求；专用的开关箱已关闭断电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 验收 签字 | 建设单位 |  |  |  | 总承包单位 |  |  | 监理单位 |  | 专业承包单位 |  |
| 检查结论 |  |  | 符合要求，同意使用（ ） 不符合要求，不同意使用（ ） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |