2017年青岛市水资源公报

青岛市水利局

## 一、水资源量

### 1、降水量

2017年全市平均降水量627.0毫米，折合降水量70.73亿立方米，比2016年全市平均降水量538.5毫米偏大16.4%，比多年平均降水量691.6毫米偏小9.3%。

降水量在地区分布上差异较大。崂山区、即墨区东南部、莱西市东部降水量较大，年降水量在700毫米以上；崂山区东南部、莱西市东北部是降水高值区，平均在900毫米以上。青岛市最大点降水量1054.1毫米（北九水），最小点降水457.8毫米（小荆兰庄）。

降水量在行政分区上的分布也不均匀。降水量最低值出现在平度市，年降水量为568.4毫米，较上年偏大13.2%，较多年平均降水量偏小11.2%。降水量最高值出现在崂山区，降水量为877.8毫米，较上年偏大51.8%，较多年平均降水量偏小1.6%。其他区市降水量在580~700毫米之间。

降水量年内分布不均匀。全市平均6～9月降水量为507.1毫米，占全年降水量的80.9%。汛期降水量地区分布上不均匀，崂山区汛期降水量最大，为730.7毫米，最大点雨量933.0毫米（张村）；其次为莱西市、市内三区、黄岛区、城阳区，在520~590毫米之间，低值区位于胶州市、即墨区、平度市，降水量小于500毫米，最小点雨量140.0毫米（普东）。

2017年区域代表雨量站南村、青岛、即墨站。 南村站降水472.9毫米，比多年平均值偏小29.6%；青岛站降水733.6毫米，比多年平均值偏多3.4%；即墨站降水565.3毫米，比多年平均值偏小20.5%。

### 2、地表水资源量

2017年全市地表水资源量为8.989亿立方米，相应年径流深为84毫米，比上年径流量偏大147.9%，比多年平均径流量偏少41.7%。白沙河区、墨水河区、周疃河区、北胶莱河区、南胶莱河区、大沽河区、洋河区、风河区、白马河区2017年地表径流量分别为：2.0799亿立方米、0.6533亿立方米、1.1095亿立方米、0.7098亿立方米、0.3772亿立方米、1.7913亿立方米、0.5746亿立方米、1.3332亿立方米、0.3603亿立方米，与多年平均径流量相比周疃河区偏大6.8%， 白沙河区、墨水河区、北胶莱河区、南胶莱河区、大沽河区、洋河区、风河区、白马河区分别偏小5.9%、10.6 %、55.1%、63.8%、63.1%、47.1%、30.5%、62.2%。

2017年全市各行政分区地表径流量分别为：市内三区0.4027亿立方米，崂山区1.0729亿立方米，城阳区0.7733亿立方米，黄岛区2.2091亿立方米，即墨区1.8385亿立方米，胶州市0.4538亿立方米，平度市0.9867亿立方米，莱西市1.2522亿立方米。2017年径流深高值区位于市内三区、崂山区，在270毫米以上；低值区位于平度市、胶州市，在40毫米以下。各行政区年地表水资源量与多年平均地表水资源量相比，市内三区偏大20.9%，崂山区偏小24.1%，城阳区偏小4.5%，黄岛区偏小38.6%，即墨区偏小30.2%，胶州市偏小68.2%，，平度市偏小68.5%，莱西市偏小39.6%，全市平均偏小41.7%。

### 3、地下水资源量

2017年全市地下水资源总量为6.393亿立方米，比多年平均值(1980~2010年)偏少33.2%。其中，平原区浅层地下水资源量为4.185亿立方米；山丘区浅层地下水资源量为2.940亿立方米。

### 4、水资源总量

2017年全市水资源总量为12.78亿立方米，比多年平均值偏少40.5%，其中地下水与地表水两者之间重复计算量为2.602亿立方米。

表1  2017年青岛市各行政分区水资源总量表        单位：亿m3

| 行政分区 | 市内 三区 | 崂山区 | 黄岛区 | 城阳区 | 即墨区 | 胶州市 | 平度市 | 莱西市 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量（mm） | 657.6 | 877.8 | 659.9 | 666.7 | 581.6 | 599.3 | 568.4 | 699.4 | 627.0 |
| 地表水资源量 | 0.4027 | 1.0729 | 2.2091 | 0.7733 | 1.8385 | 0.4538 | 0.9867 | 1.2522 | 8.989 |
| 地下水资源量 | 0.1586 | 0.5504 | 1.391 | 0.3523 | 1.052 | 1.3457 | 0.646 | 0.897 | 6.393 |
| 水资源总量 | 0.4435 | 1.275 | 2.900 | 1.0082 | 2.387 | 1.576 | 1.318 | 1.873 | 12.780 |
| 多年平均 | 0.3784 | 1.659 | 4.638 | 1.126 | 3.376 | 2.078 | 5.194 | 3.030 | 21.48 |

表2   2017年青岛市各流域分区水资源总量表        单位：亿m3

| 流域分区 | 白沙河区 | 墨水河区 | 周疃河区 | 北胶莱河区 | 南胶莱河区 | 大沽河区 | 洋河区 | 风河区 | 白马河区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量（mm） | 771.5 | 642.3 | 725.7 | 548.8 | 570.9 | 635.1 | 617.5 | 674.1 | 478.0 | 627.0 |
| 地表水资源量 | 2.0799 | 0.6533 | 1.1095 | 0.7098 | 0.3772 | 1.7913 | 0.5746 | 1.3332 | 0.3603 | 8.989 |
| 地下水资源量 | 0.8897 | 0.3249 | 0.4075 | 0.6229 | 0.4169 | 2.162 | 0.3577 | 0.8869 | 0.3245 | 6.393 |
| 水资源总量 | 2.4134 | 0.8021 | 1.3005 | 0.7004 | 0.6720 | 3.8514 | 0.7292 | 1.7810 | 0.5301 | 12.780 |
| 多年平均 | 2.615 | 0.9048 | 1.235 | 2.850 | 1.588 | 7.198 | 1.298 | 2.569 | 1.222 | 21.48 |

### 5、入海水量

2017年全市入海水量为5933万立方米，其中白沙河流域2744万立方米，周疃河流域914万立方米，张村河流域2276万立方米。

## 二、蓄水动态

### 1、大中型水库蓄水动态

2017年末全市23座大中型水库（不包括棘洪滩水库）蓄水量为2.0386亿立方米，与上年末蓄水量0.2678亿立方米相比增加1.7708亿立方米。其中，产芝、尹府两座大型水库2017年末蓄水量为0.75亿立方米，比上年末蓄水量增加0.75亿立方米，中型水库2017年末蓄水量为1.2886亿立方米，比上年末蓄水量0.2678亿立方米增加1.0208亿立方米。

### 2、平原区浅层地下水动态

青岛市平原区面积为5333.2平方公里，2017年年末全市平均地下水埋深6.10米，与2017年年初相比下降0.45米，地下水蓄水量减少0.965亿立方米。

2017年1月1日，全市地下水平均埋深5.65米，1～5月份，全市地下水位总体呈逐渐下降的趋势；6月1日，全市地下水平均埋深6.19米，6～9月份，除即墨区水位基本持平外，其他区（市）地下水位都呈上升状态；10月1日全市地下水平均埋深5.61米，10～12月份，全市地下水位呈下降的趋势。2018年1月1日全市地下水平均埋深6.10米。2017年年末与年初相比，各水资源分区中洋河、风河地下水位上升，升幅分别为0.20米、0.42米，其它水资源区皆下降。其中，周疃河区降幅0.49米，墨水河区降幅0.74米，白马河区降幅0.35米，北胶莱河区降幅1.03米，大沽河区降幅0.26米，白沙河区降幅0.08米，南胶莱河区降幅0.77米。

### 3、平原区地下水位降落漏斗

2018年1月1日，全市地下水主要漏斗面积为824平方千米，较去年同期增加103平方千米，全市地下水降落漏斗主要分布在平度市西南部蓼兰镇、崔家集镇、万家镇、明村镇等区域，面积为782平方千米，另外在城阳区流亭街道办事处也有少量分布，面积为42平方千米。全市最低地下水漏斗中心位于平度市蓼兰镇水利站内，地下水埋深19.65米。

## 三、水资源开发利用

### 1、供水量

2017年全市总供水量9.44亿立方米。其中，地表水源供水量6.05亿立方米，占总供水量的64.09%；地下水源供水量2.45亿立方米，占总供水量的25.95%；其他水源供水量0.94亿立方米，占总供水量的9.96%。与2016年相比，全市总供水量增多0.12亿立方米，其中地表水源供水量减少0.42亿立方米，地下水源供水量增多0.26亿立方米，其他水源供水量增加0.28亿立方米。

在地表水源供水量中，蓄水工程供水量为0.93亿立方米，占15.37%，引水工程供水量为0.64亿立方米，占10.58%，提水工程供水量为0.02亿立方米，占0.33%，跨流域调水量（引黄、引江水量）为4.46亿立方米，占73.72%。在地下水供水量中，浅层地下水为2.45亿立方米。在其他水源供水量中，污水处理回用量0.72亿立方米，海水淡化量0.22亿立方米。

表3  2017年青岛市各市区供、用水量表           单位：万m3

| 行 政 分 区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表 水 | 地下 水 | 其他 | 总供 水量 | 农田 灌溉 | 林牧 渔畜 | 工业 | 城镇 公共 | 居民 生活 | 生态 环境 | 总用 水量 |
| 市内三区 | 24291 | 9 | 9347 | 32837 | 0 | 0 | 5538 | 7262 | 12873 | 7164 | 32837 |
| 崂山区 | 3493 | 407 |  | 3900 | 645 | 75 | 845 | 554 | 1564 | 217 | 3900 |
| 黄岛区 | 11115 | 4256 |  | 16181 | 3266 | 551 | 5260 | 896 | 6101 | 107 | 16181 |
| 城阳区 | 7057 | 1129 |  | 8186 | 202 | 221 | 3796 | 976 | 2697 | 294 | 8186 |
| 即墨市 | 5702 | 1273 |  | 6975 | 1120 | 250 | 2070 | 350 | 3040 | 145 | 6975 |
| 胶州市 | 3615 | 2210 |  | 5825 | 1606 | 139 | 1938 | 424 | 1629 | 89 | 5825 |
| 平度市 | 3292 | 10906 |  | 14198 | 9436 | 1238 | 1508 | 139 | 1841 | 36 | 14198 |
| 莱西市 | 1926 | 4360 |  | 6286 | 2983 | 784 | 469 | 138 | 1874 | 38 | 6286 |
| 合 计 | 60491 | 24550 | 9347 | 94388 | 19258 | 3258 | 21424 | 10739 | 31619 | 8090 | 94388 |

### 2、用水量

2017年全市总用水量9.44亿立方米。居民生活用水量3.16亿立方米（包括城镇居民生活用水2.64亿立方米和农村居民生活用水0.52亿立方米），占总用水量的33.47 %；工业用水量2.14亿立方米（包括火电工业用水0.12亿立方米和非火电工业用水2.02亿立方米），占总用水量的22.67%；城镇公共用水量1.07亿立方米（包括建筑业用水0.14亿立方米和服务业用水0.93亿立方米），占总用水量的11.33%；农田灌溉用水量1.93亿立方米，占总用水量的20.44%；林牧渔畜用水量0.33亿立方米，占总用水量的3.50%；生态环境补水量0.81亿立方米，占总用水量的8.58%。与2016年比较，全市总用水量增多0.12亿立方米，其中居民生活用水增多0.05亿立方米，工业用水增多0.13亿立方米，城镇公共用水增多0.09亿立方米，农田灌溉用水减少0.12亿立方米，林牧渔畜用水减少0.08亿立方米，生态与环境补水增多0.05亿立方米。

按居民生活用水、生产用水、生态环境补水划分，城镇和农村居民生活用水占33.47%，生产用水占57.95%，生态环境补水占8.58%。在生产用水中，第一产业用水（包括农田、林地、果地、草地灌溉及渔塘补水和牲畜用水）2.26亿立方米，占总用水量的23.94%，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）2.28亿立方米，占总用水量的24.15%，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、机关团体等各种服务行业用水）0.93亿立方米，占总用水量的9.86%。

### 3、用水消耗量

2017年全市用水消耗总量4.18亿立方米，耗水率（耗水量占用水量的百分比）44.27%。农田灌溉耗水量为1.45亿立方米，占用水消耗总量的34.69%，耗水率75.13%；林牧渔畜业耗水量为0.24亿立方米，占用水消耗总量的5.74%，耗水率72.73%；工业耗水量为0.44亿立方米，占用水消耗总量的10.53 %，耗水率20.56%；城镇公共耗水量为0.3亿立方米，占用水消耗总量的7.18 %，耗水率28.04 %；居民生活耗水量为0.98亿立方米，占用水消耗总量的23.44%，耗水率31.01%；生态与环境补水耗水量为0.65亿立方米，占用水消耗总量的15.56%，耗水率80.25%。

## 四、重要水事

### 1、突出抗旱工作重点，全力加快调水和水源工程建设。

2017年全市平均降水量627.0毫米，较多年平均偏小9.3%。为做好抗旱工作，全市累计投入抗旱资金2.15亿元，完成抗旱浇灌278.3万亩次，并有效解决了39万人、1.47万头大牲畜饮水困难。实施了山洲水库调水、胶河调水等工程，基本实现了我市骨干输配水网的互联互通，在本地水源基本枯竭的情况下，通过水网联调，将黄河、长江水送到了各个区（市）。多次向省委省政府反映我市旱情，在胶东4市普遍缺水的情况下，优先保障青岛调水，全年调引客水5.33亿立方米，使用调引客水4.46亿立方米。

- 2、加大投入力度，筑牢防汛基础设施。

- 落实了全市国有大、中、小型水利工程管护奖补资金1.18亿元，建立了“职能清晰、权责明确、管理科学、运行规范”的管理体制和运行机制，8座水库顺利通过省级规范化考核验收。对接近汛限水位的莱西市北墅水库、高格庄水库和平度市大泽山水库实施洪水调度，紧急调拨防汛物资共4批次11万件、价值80余万元，保证了行洪区域安全度汛。

### 3、抓好水资源管理保护，将最严格水资源管理制度落到实处。

- 认真落实最严格水资源管理制度，在省2016年度最严格水资源管理制度考核中，我市为3个优秀等次之一。完成山洲等5个水库水源地安全保障项目建设，对列入全国重要饮用水水源地名录开展了的2016年自评估及省现场核查。完成全市水功能区划调整，市政府办公厅以《关于调整青岛市水功能区划的通知》正式印发。

- 4、加强农田节水灌溉工程建设，努力提高水资源利用效益。

组织即墨、胶州、平度、莱西4市完成了14处农田水利项目县工程，发展高效节水灌溉面积7.45万亩，开工建设了胶州、平度2市农田水利项目县8处工程，完成了主体工程建设任务。我市节水农业和水肥一体化做法在全省农业节水和水肥一体化工作现场会上作了典型发言，小农水重点县项目在财政部、水利部组织的年度绩效考评中，取得全国参评34个省（自治区、直辖市、计划单列市）第1名。

5、抓好农村饮水安全巩固提升工作，提高农村居民饮水安全水平。

- 采取“先干后补”“财政奖补”方式，组织即墨、胶州、平度、莱西、黄岛5区（市）实施了农村饮水安全巩固提升工程，提升了206个村庄18万人的农村饮水安全水平。制定印发了《青岛市“十三五”农村饮水安全巩固提升工程建设指导意见》，为工程建设顺利实施提供了政策依据。

- 6、积极推进农业水价综合改革，不断探索农田水利管理新模式。

- 出台了《青岛市农业水价综合改革实施方案》《青岛市农业水价综合改革督查及奖补意见（试行）》等政策措施，建立完善了农业水价综合改革领导机制和工作机制，落实了工作任务和责任，按照试点先行整体推进思路，完成9.6万亩改革任务。《青岛日报》《山东水利信息》《青岛晚报》等媒体对我市做法进行了专题报道，《农业水价综合改革引入宽限水量的探索》案例，被列入2017年度青岛市政府系统创新工作案例。

### 7、全面实行河长制，河库（湖）管理保护进一步加强。

在全省率先出台了《青岛市全面实行河长制实施方案》，印发了《青岛市河长制工作市级考核制度》等6个配套工作制度。在全市范围内建立了市、区（市）、镇（街道）、村（社区）四级河长组织体系，设市级总河长、副总河长、河长7名，区（市）级总河长、副总河长、河长91名，镇（街道）级河长869名，村（社区）级河长4546名，公布了河长名单，并设立了3581块河长公示牌，自觉接受市民监督。

8、抓好中小河流治理工作，提高河流水生态水平。

完成了莱西市洙河（潍莱高速至北京路段）、胶州市南胶莱河（电气化铁路桥至沙沟村东段）年度治理任务。认真落实《关于开展农村小型河道及沟渠治理工作的实施意见》，投资1500万元治理15条乡村河道，改善农村群众的生产生活环境，推进了美丽乡村建设。

### 9、抓好小流域治理，提高水土保持工作水平。

- 2017年先后开展了10个水土流失综合治理项目，全年累计治理水土流失面积77平方公里。会同市发改委、市财政局、市林业局、市国土资源房管局、市环保局、市农委联合印发了《青岛市水土保持规划（2016-2030年）》，为水土保持工作提供科学指导。

### 10、水利扶贫工作扎实开展。

下达年度水利专项扶贫资金4200万元，安排水利扶贫项目78个，项目覆盖98个贫困村和经济薄弱村；积极开展与甘肃省陇南市水利支援协作工作，签订了水利协作框架协议，为陇南市培训了40名农村水厂水质化验员。

- 创新移民扶持工作，帮助移民群众增收致富。

- 组织专家送科技下乡32场次，服务指导移民群众1230人；开展集中培训4期，培训移民干部、专业技术骨干人员和致富带头人423人次。组织建成的7个“美丽移民村”，成为具有移民特色的“美丽、生态、宜居、幸福”典范乡村；我市依靠科技帮扶促进移民产业发展的做法被水利部录入《全国水库移民工作典型案例》印发全国。我市争取的“全国第一批大中型水库移民避险解困试点工程——莱西市河头店龙泉湖社区”被省住建厅评为“2017年山东省人居环境范例项目”。