青岛市纺织面料产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次产品抽取样品2米，其中1米作为检验样品，1米作为备用样品(均需避开布头0.5米处取样)。

如果样品标注的信息不全,包括产品安全类别等,应向被抽査单位确认并记录，对不能确认产品类别的按GB 18401-2010 C类考核。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592及GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 |
| 5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 |
| 注:1.后续加工工艺中必须要经过湿处理的非最终产品，pH值可放宽至4.0-10.5之间 2.项目4-6不考核需经洗涤褪色工艺的非最终产品、本色及漂白产品、扎染、蜡染等传统的手工着色产品。 3.本色及漂白产品不考核可分解致癌芳香胺染料。 4.色牢度采用单纤维贴衬。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

相关标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。